实验报告——单指令CPU电路设计

一、需求分析

第一部分：基本部件的设计

第一部分重在理解各个基本部件的功能，经过查询MIPS指令集，总结如下：

| 指令名称 | 指令格式 | 功能描述 | 汇编指令中的操作码 |
| --- | --- | --- | --- |
| add | ADD rd,rs,rt | GPR[rd] GPR[rs] + GPR[rt] | 000000+100000 |
| sub | SUB rd,rs,rt | GPR[rd] GPR[rs] - GPR[rt] | 000000+100010 |
| and | AND rd,rs,rt | GPR[rd] GPR[rs] AND GPR[rt] | 000000+100100 |
| or | OR rd,rs,rt | GPR[rd] GPR[rs] or GPR[rt] | 000000+100101 |
| slt | SLT rd,rs,rt | GPR[rd] (GPR[rs] < GPR[rt]) | 000000+101010 |
| addi | ADDI rt,rs,immediate | GPR[rt] GPR[rs] + immediate | 001000 |
| andi | ANDI rt,rs,immediate | GPR[rt] GPR[rs] AND immediate | 001100 |
| ori | ORI rt,rs,immediate | GPR[rt] GPR[rs] or immediate | 001101 |
| slti | SLTI rt,rs,immediate | GPR[rt] (GPR[rs] < immediate) | 001010 |
| sw | SW rt,offset(base) | memory[GPR[base] + offset] GPR[rt] | 101011 |
| lw | LW rt,offset(base) | GPR[rt] memory[GPR[base]+offset] | 100011 |
| j | Ins rt,rs,pos,size | GPR[rt] InsertField(GPR[rt],GPR[rs],msb,lsb]) | 000010 |
| nop | NOP | No operation | 000000+000000 |

备注：

- GPR[r]表示通用寄存器r

- Immediate表示立即数

- memory[x]表示地址为x的内存空间

- 具体的二进制指令具体格式没有在表中列出来

第二部分：控制单元的设计

第二部分主要是控制部分，如何控制各个单元完成具体的MIPS指令，时序如何组织。这一部分将会在实验设计中详细展开介绍。

二、实验设计

结合上课所讲的有关数字部件设计的内容，参考文档中给出的两个部分的任务分配，我将实现分为了datapath部分和controller部分，分别对应了文档中的两个部分的设计。

第一部分:datapath

1.module mux2：

- 输入：

d0：宽度为WIDTH，默认为8-bit

d1：宽度为WIDTH，默认为8-bit

s：表示选通控制位，为1时选择d1，为0时选择d0

- 输出：

y：(宽度为WIDTH，默认为8-bit，选通器的输出结果)

- 功能描述：

参考需求文档中给出的简单的单指令CPU的电路图(如上图所示)，我们需要在regFile、ALU等多处用到二选一的选通器，所以在此实现作为工具module

- 代码解析：

代码实现较为简单，只需要一个条件表达式即可，代码如下：

2.module alu：

a)输入：

src1：表示第一个操作数，32-bit

src2：表示第二个操作数，32-bit

alucont：用于选择具体的operation，3-bit；根据文档需求，此处需要实现四个基本指令，add、sub、or、and以及beq，具体的alucont和operation的对应表如下：

| alucont | operation |
| --- | --- |
| 000 | src1 & src2 |
| 010 | src1 + src2 |
| 001 | src1 ¦ src2 |
| 011 | src1 – src2 |
| 111 | src1 ＜ src2 ？ 1 : 0 |

b)输出：

result：表示两个操作数在alucont对应操作后结果，32-bit

zero：表示result结果是否为0，1-bit，类似于汇编指令中的ZF

c)功能：

算术逻辑单元，主要是为了实现需求文档中的加减并或及比较操作

d)关键代码解析：

此处的实现比较简单，在我们的前几个LAB中设计过，也用到过，所以此处不再赘述，直接上代码：

//

3.module sl2：

a)输入：

a：移位操作的操作数，32-bit

b)输出：

y：移位操作的结果，32-bit

c)功能：

将操作数a左移2位

d)代码解析：

将a的低30位赋给y的高30位，后面两位补0

4.module extendNum：

a)输入：

imm：要进行符号扩展的操作数，16-bit

b)输出：

y：符号扩展之后的结果，32-bit

c)功能：

将操作数imm进行符号扩展，用于对

d)代码：

具体实现中，就是将y的最高16位用imm的符号位填充，也就是imm的最高位，低16位与imm相等，代码如下：

5.module regFile：

a)输入：

clk：时钟，1-bit

regwriteEn：写入使能控制位，1-bit

regwriteaddr：当enable有效时，在时钟上升沿写入寄存器的值，50bit

regwritedata：当enable有效时，在时钟上升沿写入寄存器的“地址”，32-bit

rsaddr：对应与第一部分指令的基本形式中的rs寄存器，5-bit

rtaddr：对应于第一部分指令的基本形式中的rt寄存器，5-bit

b)输出：

rsdata：rs寄存器中的值，32-bit

rtdata：rt寄存器中的值，32-bit

c)功能：

该模块实现了两部分的功能，统一起来都是对寄存器文件的操作，参考了前几次LAB中的寄存器文件的设计，写入控制位regwriteEn对应的就是前几次LAB中的WE：

①当enable有效时，在时钟上升沿将regwritedata写入regwriteaddr对应的寄存器中

②若rsaddr(或rtaddr)不为0，那么将对应的寄存器中的值读出来

d)代码解析：

因为此处也是前几次LAB中做过的内容，并且在此次实现中更为简单，所以此处具体的详细实现不再赘述，直接上代码：

6.module PCPlus4：

a)输入：

a：原始的PC寄存器中的值，32-bit

b：PC寄存器要加上的值，32-bit

b)输出：

result：加法之后，PC寄存器中的值，32-bit

c)功能：

这个模块主要是为了实现对PC寄存器中的值的操作，得到下一条指令

- 代码解析：

代码实现十分简单，result=a+b，此处不再贴代码截图

7.module PC：

a)输入：

clk：时钟，1-bit

reset：重置控制位，1-bit

next：下一条指令

b)输出：

current：当前指令

c)功能：

输入下一条指令，在时钟周期上沿，根据reset控制位，得到当前指令

d)代码解析：

关键的部分在于，在时钟上升沿，如果reset=1，得到当前指令为0，否则为next指令

8.module datapath：

a)功能：

该module利用上面所实现的最基本的功能部件，实现datapath

b)输入：

clk：表示时钟，1-bit

reset：表示重置PC的控制位，1-bit

memtoreg：表示将内存数据写入寄存器的使能控制位，当该值有效时，内存中的值加载到寄存器中，1-bit

alusrc：表示当前指令是R类型还是I类型，1表示I类型，0表示r类型，1-bit

regdst：表示写入的是rt还是rd，R类型指令写入的是rd，对应该位为1，I类型指令写入的是rt，对应该位为0，1-bit

regwrite：表示是否要写入寄存器，1表示写入，1-bit

jump：表示当前指令是否为跳转指令，1表示跳转，1-bit

alucontrol：表示当前的操作码，对应表格已经在上面介绍module alu时给出，3-bit

instr：表示当前正在执行的指令，32-bit

readdata：表示从内存中读取的数值，在执行过程中可能会被加载到寄存器中，32-bit

c)输出：

zero：表示alu的计算结果是否为0，1-bit

pc：表示下一条指令的地址

aluout：表示alu单元的计算结果

writedata：表示要写入的寄存器的地址

d)整体逻辑：

第二部分：controller

此处是有层次调用关系的，我们按照从下往上的顺序分析。

1.module maindec

a)输入：

op：表示当前指令的operation类型，6-bit

b)输出：

memtoreg、memwrite、branch、alusrc、regdst、regwrite、jump、aluop

c)功能：

根据op类型得到datapath中所需要的控制位

d)代码解析：

关键代码如下，实现很简单，不再过多赘述：

2.module aludec

a)输入：

funct：表示指令的低6位，当指令为R类型指令时，该6位可以标识不同的具体操作，6-bit

aluop：表示在指令最高6位的指令类型，当指令为非R类型的操作时，该6位可以直接用来区分不同的操作，6-bit

b)输出：

alucontrol：表示操作码，对应表在介绍module alu时已经列出来了，此处不再重复

c)功能：

根据指令中的必要信息(高六位加上必要时的低六位)得到操作类型对应的操作码

d)代码解析：

此处的实现较为简单，需要提一下的是对于R类型的指令，无论是ADD还是AND抑或是其他，所有的最高六位都为0，需要低六位来区分：

3.module controller

a)功能：

该模块整合了上面的两个模块，maindec和aludec，得到datapath中必要的控制位和ALU单元的操作类型

d)代码解析：

此处值得一提的是，只有branch为1且zero也为1时，pcsrc才会为1

第三部分：top

此部分将指令加载、数据加载与控制单元和datapath组成的mips组合起来，实现完整的简易CPU实现

1.module mips

整合了controller和datapath，得到一个CPU

2.module IM

a)功能：

这个模拟的是指令从磁盘加载到内存的过程，完整的CPU需要从磁盘加载到内存中的指令

b)代码解析：

从文件中读取指令，放进RAM内存中

3.module DM

a)功能：

此处模拟的则是从内存加载数据和在时钟上升沿向内存写入数据

b)代码解析：

4.module top

a)功能：

整合了CPU-mips指令处理部分和数据内存、指令内存三部分

b)代码解析：

三、仿真波形

1.module alu

两个操作数，0xfffffff4和0xfffffff2，初始的alucont(操作码)为0，之后每过10个时钟周期加一

代码和仿真图：

2.module extendNum

对0xF000进行扩展：

代码和仿真图：

3.module mux2

d0=8，d1=4，s的初始值为0，每过20个时钟周期，对s取反

代码和仿真图：

4.module sl2

设置a初始值为0x12344321，每过10个时钟周期对其加一，看左移两位生成的b随a的变化

代码和仿真图：

5.module PC

初始状态下，clk=0，reset=0，next=0x12343211，每过10个时钟周期，对clk取反，每过20个时钟周期，对next加一，100个时钟周期对reset取反

代码和仿真图：

6.module regFile

通过对参数的周期性变化，测试了可写、可读的不同组合情况。

代码和仿真图：

7.module PCPlus4

对a和b赋初值，每过10个时钟周期对a加一，查看result的变化

代码和仿真图：

8.module datapath

datapath的输入主要是一些使能标志，在测试中，经过特定的时间对这些位取反，具体的测试用例在代码中很清晰，不再赘述：

9.module aludec

测试aluop为0-7的对应的不同alucontrol：

10.module maindec

测试需求文档中不同的op对应的控制位输出：

11.module controller

测试op不同，funct不同情况下，不同的控制位输出

12.module mips

取不同的指令，并且每过10个时钟周期对clk取反

13.module dm

尝试将8写入内存并读出来

14.module im

测试将memfile.txt中的指令加载到内存中

memfile.txt：

15.module top

主要测试reset和clk：

四、实验总结：

1.本次实验结合了上课所讲的设计方法和文档中给出的设计参考，采用了层次化的设计，这点从项目的目录结构也能看出来：

每一部分都是分为了数据层和控制层，数据层包括datapath、DM和IM，功能分别是数据进行处理、从内存加载或读取数据和将磁盘文件中的指令加载到内存中；控制层包括controller，主要负责读取指令之后的处理，协调各个功能单元完成功能。

2.本次实验中涉及的许多功能单元的设计都是之前LAB中做过的，此次LAB主要实现的就是如何利用控制单元协调这些单元工作，利用层次化设计，不仅使设计更为简单，也让实现的过程更加的清晰明确

五、实验中的收获与感受：

1.通过此次实验，更加深入的了解了CPU是如何工作的

2.对verilog语言运用的更加自如，比如在此次实验中用到了新的数据类型parameter

3.对数字部件设计的思想、流程有了更加深入的体会

六、对实验的反思：

1.我所实现的CPU基本上是按照需求文档的标准来实现的，没有做过多的优化，但是根据之前ICS课上以及本学期CSE课上所讲到的内容，我联想到是否可以利用流水线来优化CPU的性能，但是因为时间原因，没有具体的实现

2.此次实验，代码部分很早就完成了，但是文档迟迟没有动工，这就导致写文档有些不流畅，也耽误了老师和TA的时间，我对此深刻检讨